200万高清WIFI小圆形摄像机模组

技术手册

一、应用场合：

适用于光线暗、照度低、不方便接有线网络、隐蔽拍摄的高清监看、实时监控场合。

二、经典案例：

1.智能机器人。

2.管道拍摄。

3.读表摄像头。

4.设备维修。

5.美容镜。

6.数字显微镜。

三、型号：

CY-D10A-V1

四、产品特色：

■核心芯片采用sigamstar高性能多媒体处理器片上系统(SOC)，内部集成A7和高速视频协处理器。

■图像质量优异、功耗低。

■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输。

■最大支持200万像素，最高支持1080P/30帧。

■支持ONVIF协议，可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR。

■支持GB28181协议。

■支持手机监看。

■支持WIFI：热点和STA模式。

■板子小，方便安装。

五、技术参数：

| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265，High/Main/Baeline Profile编码；MJPEG编码 |
| --- | --- | --- |
|  | 音频压缩格式 | G.711/AAC |
|  | Sensor类型 | 索尼1/2.9" 格科微200万CMOS |
|  | 图像分辨率 | 主码流: 1920*1080/30帧；次码流:640*480/30帧 |
|  | 最低照度 | 彩色最低 0.05Lux@F1.2；黑白最低 0.005Lux@F1.2 |
|  | 信噪比 | >60db(AGC OFF) |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态>80db |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调，支持CBR/VBR |
|  | OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |
|  | 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 |
| 网络 功能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP |
|  | 智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
|  | FTP上传 | 支持 |
|  | WIFI传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
| 数据传输及存储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、移动侦测） |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.2协议 |
|  | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上（设备内嵌Web Server）浏览器浏览，最多支持10用户同时访问 |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |
|  | 网络云 | 已对接阿里云，其它云平台可根据需求对接 |
|  | 本地存储 | 最大支持256G |
|  | 视频输入接口 | 数字MIPI接口 |
|  | 音频输入接口 | 线性输入，1Vvpp |
|  | 音频输出接口 | 线性输出，1Vvpp |
| 接口 | 通信串口 | TTL电平 |
|  | IO口 | 若干/3.3V电平 |
| 一般 规范 | 工作温度 | -20---70°C |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |
|  | 工作电压 | DC5V (+/-10%) |
|  | 功耗 | 1.5W左右(连接WIFI) |
|  | PCBA尺寸 | 直径：40mm |

六、产品外观：

七、产品尺寸图：