200万高清WIFI电池摄像机模组

技术手册

一、应用场合：

适用于光线暗、照度低、不方便接有线网络、隐蔽拍摄的高清监看、实时监控场合。

二、经典案例：

1.智能机器人。

2.管道拍摄。

3.读表摄像头。

4.设备维修。

5.智能眼镜。

三、型号：

CY-B16A-V2

四、产品特色：

■核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC)，内部集成A7和高速视频协处理器

■图像质量优异、功耗低

■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输

■最大支持200万像素，最高支持1080P/30帧

■支持ONVIF协议，可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR

■支持手机监看

■支持WIFI：热点和STA模式

■板子小，方便安装

■支持锂电池供电、充电

五、技术参数：

| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265，High/Main/Baeline Profile编码；MJPEG编码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 音频压缩格式 | G.711/AAC |  |
|  | Sensor类型 | 索尼1/2.8"200万宽动态CMOS | 格科微1/2.9"200万CMOS |
|  | 图像分辨率 | 主码流: 1920*1080/30帧；次码流:640*480/30帧 | 主码流: 1920*1080/30帧；次码流:640*480/30帧 |
|  | 最低照度 | 彩色最低 0.01Lux@F1.2 黑白最低 0.001Lux@F1.2 | 彩色最低 0.05Lux@F1.2 黑白最低 0.005Lux@F1.2 |
|  | 信噪比 | >80db(AGC OFF) | >60db(AGC OFF) |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态>120db | 数字宽动态>80db |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调，支持CBR/VBR |  |
|  | OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 |  |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |  |
|  | 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 |  |
| 网络 功能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP |  |
|  | 智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |  |
|  | FTP上传 | 支持 |  |
|  | WIFI传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |  |
| 数据传输及存储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |  |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、移动侦测） |  |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.2协议 |  |
|  | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上（设备内嵌Web Server）浏览器浏览，最多支持10用户同时访问 |  |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |  |
|  | 网络云 | 已对接阿里云，其它云平台可根据需求对接 |  |
|  | 本地存储 | 最大支持128G |  |
|  | 视频输入接口 | 数字MIPI接口 |  |
|  | 音频输入接口 | 线性输入，1Vvpp |  |
|  | 音频输出接口 | 线性输出，1Vvpp |  |
| 一般 规范 | 工作温度 | -20---70°C |  |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |  |
|  | 工作电压 | DC5V (+/-10%) |  |
|  | 功耗 | 1.5W左右(连接WIFI) |  |
|  | PCBA尺寸 | 主板：53mm(长)*40mm(宽)*10mm(高) |  |

六、接口定义：

K1:复位按键，长按5秒复位系统

J7:有限网络:

1.TX+：网络发送正

2.TX-：网络发送负

3.RX+：网络接收正

4.RX-：网络接收负

J10:串口0:

1. GND：地

2. RX1：串口接收

3. TX1：串口发送

4. 3.3V

J11:Micro USB

总电源输入

J6:TF卡座

J6:TF卡座

K6:开关机波码

WIFI模块

七、产品外观图：

八、产品尺寸图：

1. 主板尺寸图：

2.经济性sensor板尺寸图：

3.低照度宽动态sensor软排线板：

4. 低照度宽动态sensor LVDS硬板：