200万60帧高清网络摄像机38单板

技术手册

一、应用场合：

适用于厂房、园区、电梯、楼道、连锁店、行车记录、智能机器人等要求高清分辨率实时监控的场合。

二、经典案例：

1.行车记录。

2.车载摄像头。

3.车载ADS、DMS摄像头。

4.智能机器人。

5.厂房、园区、电梯、楼道、连锁店监控摄像头。

三、型号：

CY-E68B-V1

四、产品特色：

■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，图像清晰、细腻、逼真。

■支持H.265+、H.265、H.264编码，超低码率、高清画质。

■最大支持200万编码，最高支持1920x1080@60帧。

■支持低照度、全彩模式、日夜切换。

■支持智能分析。

■支持双向语音对讲。

■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议，可接入第三方后端/平台。

■支持手机和PC远程监看、支持云存储。

■支持扩展4G：移动/电信/联通全网通。

■支持扩展GPS/北斗定位。

■支持扩展WIFI：热点和STA局域网模式。

■支持扩展POE。

■支持串口、RS485传输。

■尺寸38*38mm，单板，方便安装，方便做小型化产品。

五、卖点：

低照度、H.265+、低延时、人形检测、RS485、单板、支持定制和二次开发。

六、技术参数：

| 系统结构 |  | 200万 |
| --- | --- | --- |
|  | 主控 | 嵌入式单核32位ARM A7，纯硬压缩，内部集成A7和FPU、NEON，主频800MHZ |
|  | DDR | 512Mb(内置) |
|  | Flash | 16MB |
|  | 系统构架 | Linux |
|  | Sensor传感器 | 格科微1/2.9" 200万CMOS |
| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile，JPEG/MJPEG Baseline编码；支持I/P帧 |
|  | 音频压缩格式 | G.711/ACC编码，支持音频3A(AEC、ANR、AGC) |
|  | 主码流 | 1920x1080(200万)/60帧；1280x720(100万)/60帧 |
|  | 次码流 | 640x480(VGA)/60帧；640x360/60帧；320x240(QVGA)/60帧 |
|  | 最低照度 | 彩色0.1Lux@F1.2；黑白0.04 Lux@F1.2 |
|  | 信噪比 | >40db(AGC OFF) |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态>75db |
|  | 图像处理 | 支持3D去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能 支持视频、图形输出抗闪烁处理 支持视频、图形1/15～16x缩放功能 支持视频、图形叠加 |
|  | ISP | 支持4x4 Pattern RGB-IR sensor 3A（AE/AWB/AF），支持第三方3A算法 固定模式噪声消除、坏点校正 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正 gamma校正、动态对比度增强、色彩管理和增强 多级降噪（BayerNR、3DNR）以及锐化增强 2F-WDR行模式/2F-WDR帧模式 |
|  | 最大抓拍图像 | 1920x1080(200万) |
|  | 最大视频输入 | 1920x1080(200万)/60帧 |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调，支持CBR/VBR码率控制模式 |
|  | OSD菜单 | 4个区域的编码前处理OSD叠加 |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |
|  | 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度等 |
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP |
|  | 智能报警 | 支持移动侦测报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
|  | FTP上传 | 支持 |
|  | 云存储 | 支持 |
| 4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 |
|  | 支持速率 | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频) |
| WIFI | 传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
|  | 支持模式 | AP热点、STA局域网模式 |
| 定位 | 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 |
|  | 定位误差 | 小于5米 |
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、移动侦测） |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 |
|  | GB28181协议 | 支持 |
|  | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上（设备内嵌Web Server）浏览器浏览，最多支持10用户同时访问 |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |
|  | 网络云 | 已对接爱为云/华为好望云/七牛云，其它云平台可根据需求对接 |
|  | 本地存储 | 最大支持512G，支持循环录像 |
| 智能分析 |  | 移动侦测 |
|  |  | 人形检测 |
|  |  | 区域设定 |
| 接 口 | 网络接口 | 标准10/100M自适应以太网，防雷防静电设计 |
|  | USB接口 | 1个，USB2.0，支持扩展WIFI或4G |
|  | 音频输入接口 | 线性输入/差分输入，1Vvpp |
|  | 音频输出接口 | 线性输出，1Vvpp |
|  | 串口 | 1路、TTL电平3.3V，可对接一体机芯 |
|  | RS485接口 | 1个，防雷防静电设计 |
|  | 复位接口 | 1个，长按5秒恢复出厂设置 |
|  | TF卡接口 | 1个 |
|  | IO口 | 2个，3.3V电平，可定义做报警输入、报警输出、通讯等功能 |
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |
|  | 工作电压 | DC4.5---16V(+/-10%) |
|  | 功耗 | 不带WIFI/4G：1.5W左右 带WIFI：1.7W左右(传数据时) 带4G：2.7W左右(传数据时) |
|  | PCBA尺寸 | 38mm(长)*38mm(宽)*12mm(高) |

七、接口定义：

1.背面接口定义：

J6.音视频输入输出/复位:

1.第1路音频输入

2.音频地

3.第2路音频输入

4.音频输出

5.系统复位

6.地

7.报警输出(预留GPIO)

8.报警输入(预留GPIO/ADC)

8.

J4.USB接口,接WIFI或4G模块:

1.5V

2. 数据负

3. 数据正

3. 地

J3.TF存储卡,最大支持512G

J2.RS485接口:

1. RS485-

2.RS485+

3.地

J2.有线网络接口:

1.TX+，接网口1脚

2.TX-，接网口2脚

3.RX+，接网口3脚

4.RX-，接网口6脚

5.网络状态指示灯

6.网络连接指示灯

J7.调试串口:

1.地

2.RX0:串口接收

3.TX0:串口发送

J1.总电源输入:

1.DC12V(4.5---16V)

2.地

2.正面接口定义：

J5.通讯串口1(接机芯板):

1.RX1:串口接收

2.TX1:串口发送

3.地

4. 总电源输出给机芯

J9.IR-CUT触发输入:

1. IR-CUT触发输入信号

2.地

3.总电源输出给灯板

J8.接IR-CUT

1. IR-

2. IR+

八、产品外观图：

带M12镜头：

带WIFI-正面：

带WIFI-背面：

带4G CAT1-正面：

带4G CAT1-背面：

带4G CAT4-正面：

带4G CAT4-背面：

带POE正面：

带POE背面：

九、产品尺寸图：

十、适配外壳：