200万300万高清低延时4G航拍图传电池摄像头

技术手册

一、应用场合：

适用于手持、不方便接有线网络、隐蔽拍摄的高清本地及远程监看、实时监控场合。也可以作为无人机航拍、无人车、执法仪、穿戴设备录像、抓拍使用。

二、经典案例：

1.智能机器人。

2.管道拍摄。

3.读表摄像头。

4.设备维修。

5.智能眼镜。

6.无人机。

7.无人车。

三、型号：

200万：CY-B16Y-G2

200万：CY-B16Z-G2

四、产品特色：

■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，图像清晰、细腻、逼真。

■支持H.265+、H.265、H.264编码，超低码率、高清画质。

■最大支持300万编码，最高支持2304x1296(300万)/30帧、2048x1536(300万)/30帧、1920x1080(200万)/30帧。

■低功耗、低照度。

■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议，可接入第三方后端/平台。

■支持手机和PC远程监看、支持云存储。

■支持4G：移动/电信/联通全网通。

■支持GPS/北斗/格洛纳斯定位(选配)。

■支持串口通讯、数据透传。

■支持锂电池供电、充电。

■支持软关机，确保录像完整。

■支持遥控开关机、支持待机和快速启动。

■可接LVDS同轴线传输，最长1米。

■尺寸43x28mm，主板和sensor板分开，方便安装，方便做小型化产品。

五、卖点：

4G、GPS/北斗定位、低功耗、低延时、快速启动、H.265+、支持待机和软关机、串口通讯、LVDS同轴远距离传输、支持定制和二次开发。

六、技术参数：

| 系统结构 | 主控 | 嵌入式单核32位ARM A7，纯硬压缩，内部集成A7和FPU、NEON，主频800MHZ |
| --- | --- | --- |
|  | DDR | 512Mb(内置) |
|  | Flash | 16MB |
|  | 系统构架 | Linux |
| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265，High/Main/Baeline Profile编码；MJPEG编码 |
|  | 音频压缩格式 | G.711/AAC |
|  | Sensor类型 | 格科微1/2.9"200万低照度CMOS |
|  | 主码流分辨率 | 1920x1080(200万)/30帧;1280x720(100万)/30帧 |
|  | 次码流分辨率 | 1280x720(100万);704x480/30帧;640x480/30帧; 640x360/30帧 |
|  | 最低照度 | 彩色最低 0.05Lux@F1.2；黑白最低 0.01Lux@F1.2 |
|  | 信噪比 | >60db(AGC OFF) |
|  | 宽动态范围 | 数字宽动态>80db |
|  | 最大抓拍图像 | 1920x1080(200万) |
|  | 最大视频输入 | 1920x1080(200万)/30帧 |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-16Mbps连续可调，支持CBR/VBR |
|  | OSD菜单 | 支持通道名、日期时间叠加 |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |
|  | 图像设置 | 亮度、对比度、色度、锐度、曝光、增益、白平衡等 |
| 网络 功能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、RTMP |
|  | 智能报警 | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
|  | FTP上传 | 支持 |
| 4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 |
|  | 支持速率 | CAT1 |
| 定位 | 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 |
|  | 定位误差 | 小于5米 |
| 数据传输及存储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、移动侦测） |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 |
|  | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上（设备内嵌Web Server）浏览器浏览，最多支持10用户同时访问 |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |
|  | 网络云 | 已对接七牛云，其它云平台可根据需求对接 |
|  | 本地存储 | 最大支持512G |
| 硬板镜头 | 镜头直径 | 可根据需要配M8、M9、M10、M12镜头 |
|  | 焦距 | 3.0mm |
|  | 视场角 | 水平:92°，垂直:58°，对角105° |
|  | IR滤光片波长 | 650nm |
|  | 光学畸变率 | <1% |
|  | 通光量F值 | 2.0 |
|  | 镜头座孔径 | 18mm |
| 接口 | 电池接口 | 2pin/2.0电池接线头(选配) |
|  | USB接口 | Type C接口，可充电、供电，最大充电电流2A |
|  | 音频输入接口 | 线性输入，1Vvpp，接咪头或有源拾音器 |
|  | 音频输出接口 | 线性输出，1Vvpp |
|  | 串口 | 1路、3.3V TTL电平 |
|  | 复位接口 | 1个，长按5秒恢复出厂设置 |
|  | TF卡接口 | 1个，最大支持512GB |
|  | 指示灯 | 电源指示灯：红灯。拨码开机--红灯亮；拨码关机--红灯灭(等待录像打包好且杀掉软件进程后) 工作状态指示灯：绿灯。系统正常工作--绿灯慢闪；录像中--绿灯快闪；系统待机：绿灯灭 |
|  | 图片抓拍口 | 1个，3.3V电平，按一下(拉低)抓拍一张图片存到TF卡 |
|  | 遥控控制接口 | 1个，3.3V电平，长按2秒(拉低)设备进入待机状态，再长按2秒(拉低)设备恢复工作 |
| 一般 规范 | 工作温度 | -20---70°C |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |
|  | 工作电压 | 3.7--4.2V锂电池或USB 5V (+/-10%) |
|  | 功耗 | 最大工作功耗：2W左右(连接4G）； 待机功耗：0.6W左右 |
|  | PCBA尺寸 | 主板：43mm(长)x28mm(宽)x8mm(高)；Sensor板：26 mm(长)x19 mm(宽) |

七、接口定义：

K1:复位按键，长按5秒复位系统

J13:抓拍及遥控接口:

1.5V输出(拨码开机后有输出)

2.地

3.遥控开挂机IO

4.图片抓拍IO

J9:调试串口0:

1. TX0:串口发送

2. RX0:串口接收

3. GND:地

J1:Tpye C USB接口:

总电源输入和充电,插入充电宝自动给电池充电且切换到充电宝供电

K6:开关机波码开关:

向上拨:开机

向下拨:软关机(不是马上断电,而是等系统准备好,比如录像打包好、进程关掉,才彻底关机)

J4:MIPI排线接口:

接sensor板

J15:通讯串口1:

1. RX1:串口接收

2. TX1:串口发送

BT4:电池接口:

1. A+:电池正极

2. GND:地

J12:电源/状态指示双色灯

J12.有线网络接口(预留):

1.T+，接网口1脚

2.T-，接网口2脚

3.R+，接网口3脚

4.R-，接网口6脚

J8:LVDS同轴线接口:

接LVDS同轴线sensor，

最长可接1米

J6:TF卡座:

最大支持512GB

J14:音频输入输出接口:

1.音频输出

2.音频输入

3.地

4.3.3V输出

J9:sim流量卡座

J1.4G供电/复位接口(接主板):

1.VDD,4G模块供电正极(接电池或者USB口)

2.GND,4G模块供电负极

3.RST,4G模块复位IO

4.R-，接网口6脚

J19:4G天线

U14:4G 模块

J20:GPS天线(选配)

八、产品外观图：

（1）配15厘米长LVDS线：

（2）配15厘米长PFC排线：

九、产品尺寸图：

（1）主板尺寸图：

（2）sensor板尺寸图：