AHD+CVBS模拟高清4G+WIFI图传模组

技术手册

一、应用场合：

适用于对模拟监控改造、将模拟信号编码转成网络传输、同轴线长距离传输、车载监控，标清/高清监看、实时监控场合。

二、经典案例：

1.模拟摄像头改造成网络监控。

2.行车记录仪。

3.摄像头需要拉长线的监控和视频解决方案。

4.工业内窥镜。

5.无人机航拍。

三、型号：

CY-C16A-GW

四、产品特色：

■2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，图像清晰、细腻、逼真。

■支持H.265+、H.265、H.264编码，超低码率、高清画质。

■最大支持200万编码，最高支持1920x1080@30帧。

■支持硅麦输入、支持立体声。

■支持ONVIF2.4标准协议、GB28181协议，可接入第三方后端/平台。

■支持手机和PC远程监看、支持云存储。

■支持WIFI：热点和STA模式。

■支持4G：移动/电信/联通全网通。

■支持GPS/北斗定位。

■支持扩展POE。

■支持各种PAL、NTSC制式模拟视频输入。

■兼容CVBS模拟标清、AHD模拟高清输入，支持市面上所有CVBS、AHD图像板。

■尺寸55x25mm,方便安装，方便做小型化产品。

五、卖点：

兼容CVBS和AHD，支持市面上所有各种分辨率AHD和CVBS模拟高清摄像头、4G和WIFI可同时使用、H.265+、低延时、RS485、支持定制和二次开发。

六、技术参数：

| 系统结构 | 主控 | 嵌入式单核32位ARM A7，纯硬压缩，内部集成A7和FPU、NEON，主频800MHZ |
| --- | --- | --- |
|  | DDR | 512Mb(内置) |
|  | Flash | 16MB |
|  | 系统构架 | Linux |
|  | Sensor传感器 | AHD模拟高清、CVBS标清 |
| 音视频 编码 | 视频压缩格式 | H.264/H.265 High/Main/Base profile，JPEG/MJPEG Baseline编码；支持I/P帧 |
|  | 音频压缩格式 | G.711/ACC编码，支持音频3A(AEC、ANR、AGC) |
|  | 主码流 | 1920x1080(200万)/30帧；1280x720(100万)/30帧 |
|  | 次码流 | 640x480(VGA)/30帧；640x360/30帧；320x240(QVGA)/30帧 |
|  | 最低照度 | 取决于AHD或CVBS sensor板 |
|  | 信噪比 | 取决于AHD或CVBS sensor板 |
|  | 宽动态范围 | 取决于AHD或CVBS sensor板 |
|  | 最大抓拍图像 | 1920x1080(200万) |
|  | 最大视频输入 | 1920x1080(200万)/30帧 |
|  | 视频压缩率 | 32Kbps-20Mbps连续可调，支持CBR/VBR码率控制模式 |
|  | OSD菜单 | 4个区域的编码前处理OSD叠加 |
|  | 图像翻转 | 支持水平、垂直翻转 |
| 网 络 功 能 | 网络协议 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、RTMP |
|  | 智能报警 | 支持移动侦测报警、联动报警、联动录像、联动抓拍 |
|  | FTP上传 | 支持 |
|  | 云存储 | 支持 |
| 4G | 支持运营商 | 移动、联通、电信 |
|  | 支持速率 | CAT1(适合传数据/图片)、CAT4(适合传视频) |
| WIFI | 传输协议 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 |
|  | 支持模式 | AP热点、STA局域网模式 |
| 定位 | 支持卫星 | GPS、北斗、格洛纳斯 |
|  | 定位误差 | 小于5米 |
| 数 据 传 输 及 存 储 | 数据存储 | 视频、图片文件 |
|  | 存储机制 | 手动、自动（循环、定时、报警开关量、移动侦测） |
|  | ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4协议 |
|  | GB28181协议 | 支持 |
|  | 客户端浏览 | 支持IE6.0及以上（设备内嵌Web Server）浏览器浏览，最多支持10用户同时访问 |
|  | 手机客户端 | 支持iphone、Android系统 |
|  | 网络云 | 已对接爱为云/华为好望云/七牛云，其它云平台可根据需求对接 |
|  | 本地存储 | EMMC芯片存储，最大支持128GB，支持循环录像 |
| 接 口 | 网络接口 | 预留 |
|  | 音频输入接口 | 双路，硅麦或者外接线性输入/差分输入，1Vvpp |
|  | 复位接口 | 1个，长按5秒恢复出厂设置 |
|  | NAND Flash存储 | 默认64GB，最大支持128GB |
|  | 通讯串口 | 1个，3.3V TTL电平 |
| 一 般 规 范 | 工作温度 | -20---70°C |
|  | 工作湿度 | 90%RH以下 |
|  | 工作电压 | DC4.5---16V(+/-10%) |
|  | 功耗 | 1.9W左右(传数据时) |
|  | PCBA尺寸 | 54mm(长)x25mm(宽)x8mm(高) |

七、接口定义：

K1:复位按键，长按5秒复位系统

U19:eSIM卡

U6:4G模块

J9:通讯串口

1. TX1:串口发送

2. RX1:串口接收

3.地

J8.右声道音频输入接口:

1.音频输入正极

2.音频地

3.3.3V

J10.左声道音频输入接口:

1.音频输入正极

2.音频地

3.3.3V

J5.有线网络接口(预留):

3.TX+:网络发送+,接网口1脚

4.TX-:网络发送-,接网口2脚

5.RX+:网络接收+,接网口3脚

6.RX-:网络接收-,接网口6脚

U9.右声道

板上拾音硅麦

U7.左声道

板上拾音硅麦

J7:调试串口

1.TX0:串口发送

2.RX0:串口接收

3.地

J6.电源接口:

1.12V:总电源输入(DC5-12V)

2.GND:地

U14:WIFI模块

J3.NAND Flash存储，默认64GB，最大支持128GB

J2.AHD/CVBS视频输入接口(1.25mm间距座子)

1.12V输出(给sensor板)

2.地

3. CVBS/AHD视频信号输入

八、产品外观图：

九、产品尺寸图：